机油间建造采购合同

甲方（定制方）：

乙方（供应商）：

为符合国家环保要求，需在维修车间外侧建造符合国家标准的机油存储间。此机油间整体需具备防火、防爆、阻燃、隔热、通风、温控、防渗透等特性。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：龙游县公共交通运输有限公司机油间建造采购项目

项目地点：龙游县公共交通运输有限公司停保场

项目内容：乙方按照甲方提供的设计图纸及技术要求，制作机油间，包括但不限于基础框架搭建、墙面及屋面材料安装、内部设施配备等。具体定制要求如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体框架 | 尺寸：3.5m*4.2m*3.2m 主体框架：10/10镀锌钢管，厚度3.0mm 屋顶框架+框架底部：大梁5/10镀锌钢管，横条5/10镀锌钢管，厚 度2.0mm 墙框架横条：3/6镀锌钢管，厚度2.0mm 上框架条：8/8镀锌钢管，厚度2.0mm 下框架条：4/8镀锌钢管，厚度2.0mm 外雨棚框架：尺寸：3.7m*4m；支撑及拉杆10/10镀锌钢管，厚度 3.0mm ；框架5/10镀锌钢管，厚度2.0mm 底座：底座基础离地面20厘米，防雨水倒灌。 防腐要求：对钢结构进行防腐处理，防止生锈腐蚀，延长使用寿命。 | 项 | 1 |
| 2 | 全屋内外墙及屋檐 | 外墙：定制金属雕花板，防火阻燃隔热板 颜色与现有场地建筑保持一致 内墙：定制金属雕花板，防火阻燃隔热板 屋顶：打底防火阻燃隔热石棉板，做防水处理，钢板做油漆 吊顶：钢龙骨，金属雕花板，防火阻燃隔热板，竹木纤维板40cm 全屋：墙壁环保防火阻燃隔热石棉板10cm厚 屋檐：三面（除靠墙面）做50cm防火阻燃屋檐，檐口镀锌板包边， 竹木纤维吊顶，靠墙面做防水处理直角包，圆角，阴角定制 外雨棚：打底防火阻燃隔热石棉板，做防水处理，钢板做油漆 防火要求：满足B1级防火标准，材料具备相应的防火性能检测报告。 | 项 | 1 |
| 3 | 地板 | 定制布鲁板打底。 304不锈钢（厚度≥2.75mm）地面铺设，四周上墙30cm，整体做无缝焊接，上墙面与墙体做防渗漏处理。 | 项 | 1 |
| 4 | 门 | 防盗门 尺寸：95cm*218cm | 扇 | 2 |
| 5 | 窗 | 定制百叶窗铝合金，金属网纱窗及金刚沙网 尺寸：120cm*80cm | 扇 | 3 |
| 6 | 排风扇 | 安装时控控制开关 功率：250w 尺寸：70cm*70cm 风量：10000m3H | 扇 | 1 |
| 7 | 内部装饰 | 1.10kg悬挂式干粉灭火器 2个 （93°感温自爆灭火，3C认证，灭火等级为1A 34B） 2.LED防爆灯 3个 （EX防爆认证，压铸铝材+钢化玻璃材质，高速散热密封防水。） 3.烟雾报警装置 1个 （3C认证，探测灵敏，高音报警。） 4.温度报警器 1个 （PRO探头，声光一体，高低温自动报警。） | 项 | 1 |
| 8 | 电线 | 电线：4平方主线，2.5平方铜线，及套阻燃管防爆插座4个 其他水电线路辅材 | 项 | 1 |
| 9 | 其他 | 油漆胶：金属底漆打底，氟碳漆2道，环保型结构胶。 运输费 安装费 基础找平 | 项 | 1 |

二、制作工期

开始时间：本合同签订之日起5个工作日内，乙方进场开始制作。

交付时间：乙方应在30日内完成机油间的建造，并通知甲方进行验收。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延。

三、合同价款及支付方式

合同金额：

本项目合同总价为人民币大写：            元整（小写：￥             元）。此价格为固定总价，包含机油间定制所需的全部费用，包括但不限于材料采购、制作加工、运输费、装卸费、安装调试、税费等，除本合同约定的变更情况外，不因任何因素调整。

如有漏项，视同已包含在其他项目中。

付款方式：

签订合同后完成合同内所有服务内容，经验收合格次月付款70%，一个月内未发现质量问题后付尾款30%，乙方须提供增值税专用发票。

四、产品质量标准

1、产品质量必须符合行业标准和甲方要求。

2、本次项目所有产品整体质保期为叁年，时间自全部交付完毕并验收合格之日起计。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

甲方权利：

1.有权对乙方的制作及安装过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。

2.有权要求乙方提供部分与项目相关的材料质量证明文件、检测报告等资料。

3.在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方整改或承担违约责任。

甲方义务：

1.按照合同约定的时间和方式向乙方支付款项。

2.负责提供项目所需的场地条件，确保场地具备施工条件，如场地平整、通水通电等，并承担相关费用。

3.及时向乙方提供制作所需的设计图纸及技术要求，并对其准确性负责。如需变更设计，应提前3天书面通知乙方，并承担因变更导致的费用增加或工期延误责任。

4.协助乙方办理与项目相关的审批手续，提供必要的协助和支持。

（二）乙方权利与义务

乙方权利：

1.有权要求甲方按照合同约定支付款项。

2.在甲方未按照合同约定支付款项时，有权暂停制作或安装工作，并要求甲方承担违约责任。

3.有权要求甲方提供制作及安装所需的合理条件和协助。

乙方义务：

1.严格按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行机油间的制作和安装，确保产品质量符合国家相关标准及合同约定。

2.负责材料的采购、运输及保管，确保材料质量合格，并提供相应的质量证明文件。在运输及保管过程中，如发生材料损坏或丢失，由乙方负责。

3.组织具有相应资质的施工人员进行施工，确保施工过程符合安全规范要求。在施工过程中发生的任何安全事故，由乙方承担全部责任。

4.在制作及安装过程中，应接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理意见和建议应及时采纳并整改。

5.按照合同约定的工期完成制作及安装工作，并及时通知甲方进行验收。在质保期内，对产品出现的质量问题负责免费维修或更换。质保期外重要部件维修、更换等，承诺按成本价维修供货。

六、质量验收

现场验收：机油间安装调试完毕后，乙方应提前3天通知甲方及相关部门进行验收。甲方应在接到通知后2天内组织验收，如甲方未按时进行验收，视为验收合格。验收标准按照国家相关标准及本合同约定执行，包括但不限于结构安全、防火性能、防腐性能、内部设施功能等方面。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。

七、违约及售后责任

（一）甲方违约责任

1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的0.5%向乙方支付违约金，同时赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若因甲方原因导致设计变更或提供的场地条件不具备施工要求，造成乙方工期延误或费用增加，甲方应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失，并相应顺延工期。

（二）乙方违约责任

1.若乙方未按照合同约定的工期完成制作及安装工作，每逾期一天，应按照合同总价的0.5%向甲方支付违约金。赔偿甲方因此遭受的损失。

2.若乙方制作及安装的机油间质量不符合合同约定及国家相关标准，乙方应负责免费返工直至达到合格标准。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。在质保期内，如产品出现质量问题（人为因素除外），乙方在接到通知后应立即予以响应，并在24小时內完成售后工作；若24小时内无法修复，甲方须指派专人负责与乙方联系售后服务事宜，所产生的费用由乙方承担。

八、不可抗力事件处置

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方(公章)：__________          乙方(公章)：____________

授权委托人(签字)：________       法定代表人(签字)：__________

____年____月____日                ____年____月____日